Redes de Comunicação 2020/2021

Relatório da meta intermédia

Alexandre Andrade – 2019220216

Tomás Mendes – 2019232272

2

Network – 193.136.212.192/27

- R2 – 193.136.212.222/27

- PC3 – 193.136.212.193/27

- PC4 – 193.136.212.194/27

1

Network – 193.136.212.128/26

- R1 – 193.136.212.190/26

- PC1 – 193.136.212.129/26

- PC2 – 193.136.212.130

3

Network – 10.90.0.0/24

- R3 – 10.90.0.245/24

- Server – 10.90.0.1/24

~

4

Network – 193.136.212.224/29

- R1 – 193.136.212.225/29

- R2 – 193.136.212.226/29

- R3 – 193.136.212.227/29

R3:

conf t

interface e0/0

ip address 10.90.0.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.227 255.255.255.248

ip nat outside

no shut

exit

ip route 193.136.212.128 255.255.255.192 193.136.212.225

ip route 193.136.212.192 255.255.255.224 193.136.212.226

access-list 1 permit 10.90.0.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface f1/0 overload

ip nat inside source static tcp 10.90.0.1 9002 193.136.212.227 9002

ip nat inside source static udp 10.90.0.1 9003 193.136.212.227 9003

exit

PC1: ip 193.136.212.129/26 193.136.212.190

PC2: ip 193.136.212.130/26 193.136.212.190

PC3: ip 193.136.212.193/27 193.136.212.222

PC4: ip 193.136.212.194/27 193.136.212.222

Server: ip 10.90.0.1/24 10.90.0.254

Comandos de configuração:

R1:

conf t

interface e0/0

ip address 193.136.212.190 255.255.255.192

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.225 255.255.255.248

no shut

exit

ip route 193.136.212.192 255.255.255.224 193.136.212.226

exit

R2:

conf t

interface e0/0

ip address 193.136.212.222 255.255.255.224

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.226 255.255.255.248

no shut

exit

ip route 193.136.212.128 255.255.255.192 193.136.212.225

exit

Ping 1 –> 2 e 1 –> 4	Ping 2 –> 1  e 2 –> 4	       Ping 3 –> 1 e 3 –> 2

Teste DNAT

Teste SNAT

Escolhas feitas

Para facilitar a gestão dos IP’s e portos dos utilizadores, foram criadas várias estruturas, do lado dos clientes e do lado do servidor. Do lado do cliente, a estrutura node guarda o username, IP e porto dos utilizadores para o qual já fez uma comunicação P2P, apenas sendo necessário pedir estes dados ao servidor uma vez, diminuindo assim os acessos ao servidor. A outra estrutura do lado do cliente, nodeGrp, guarda o nome do grupo e o IP de multicast em que esse utilizador pode participar.

Do lado do servidor, existe uma estrutura que guarda os mesmos dados que estão no ficheiro dos users, diminuindo os acessos ao ficheiro. A outra estrutura guarda o nome, IP multicast e os nomes dos vários participantes dos vários grupos criados pelos utilizadores que tenham permissões.

Quando os clientes fazem login, é criada uma entrada na estrutura gerida pelo servidor, onde estão todos os utilizadores autenticados. Quando um cliente sai, seja pelo comando QUIT ou por um ctrl + c, a sua entrada é removida, deixando de estar autenticado. Apenas um cliente que esteja autenticado poderá enviar/receber as mensagens, se tiver as devidas permissões. Os clientes, com as devias permissões, podem enviar mensagens para outro utilizador pelo servidor ou diretamente (peer to peer) e criar grupos. Um utilizador sem permissões de grupo, não pode criar, entrar ou receber mensagens.

Para a comunicação em grupo, um utilizador define o nome do grupo, pede ao servidor um IP multicast disponível e associa os utilizadores que poderão aceder ao grupo. O número máximo de grupos que podem existir de uma vez está definido por MAX_GROUPS.

O servidor cria um processo para cada admin que se conecte pelo porto de configuração, podendo haver vários admins em simultâneo, apesar de não haver nenhum mecanismo de sincronização para o acesso ao ficheiro com os dados dos utilizadores nem às estruturas com os dados dos grupos e utilizadores.