Redes de Comunicação 2020/2021

Relatório da meta intermédia

Alexandre Andrade – 2019220216

Tomás Mendes – 2019232272

2

Network – 193.136.212.192/27

- R2 – 193.136.212.222/27

- PC3 – 193.136.212.193/27

- PC4 – 193.136.212.194/27

1

Network – 193.136.212.128/26

- R1 – 193.136.212.190/26

- PC1 – 193.136.212.129/26

- PC2 – 193.136.212.130

3

Network – 10.90.0.0/24

- R3 – 10.90.0.245/24

- Server – 10.90.0.1/24

~

4

Network – 193.136.212.224/29

- R1 – 193.136.212.225/29

- R2 – 193.136.212.226/29

- R3 – 193.136.212.227/29

Comandos de configuração:

R1:

conf t

interface e0/0

ip address 193.136.212.190 255.255.255.192

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.225 255.255.255.248

no shut

exit

ip route 193.136.212.192 255.255.255.224 193.136.212.226

exit

R2:

conf t

interface e0/0

ip address 193.136.212.222 255.255.255.224

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.226 255.255.255.248

no shut

exit

ip route 193.136.212.128 255.255.255.192 193.136.212.225

exit

R3:

conf t

interface e0/0

ip address 10.90.0.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shut

exit

interface f1/0

ip address 193.136.212.227 255.255.255.248

ip nat outside

no shut

exit

ip route 193.136.212.128 255.255.255.192 193.136.212.225

ip route 193.136.212.192 255.255.255.224 193.136.212.226

access-list 1 permit 10.90.0.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface f1/0 overload

ip nat inside source static tcp 10.90.0.1 80 193.136.212.227 80

exit

PC1: ip 193.136.212.129/26 193.136.212.190

PC2: ip 193.136.212.130/26 193.136.212.190

PC3: ip 193.136.212.193/27 193.136.212.222

PC4: ip 193.136.212.194/27 193.136.212.222

Server: ip 10.90.0.1/24 10.90.0.254

Ping PC1 –> (PC3 e Server)	 Ping PC3 –> (PC1 e Server)	       Ping Server –> (PC1 e PC3)

Teste DNAT

Teste SNAT